高明区人民医院总院区停车场智能管理系统

升级改造项目院内公开招标公告

| 项目编号 |  | 总务科-2018年度- 012 项 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 总院区停车场智能管理系统升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | 1 | 单价 | 33万 |  |  | 总价 | 33万 |  |
| 项目内容及需求 |  | 高明区人民医院总院区目前使用2015年安装的取卡式停车场管理系统，现拟升级改造成车牌自动识别智能管理系统。该套系统包括康宁路门诊入口（两进），文明路急诊出口（三出），康宁路家属区出入口（进出同口），荷香路出入口（进出同口）。具体要求如下： 一、系统功能技术要求 视频出入口收费系统是利用出口一体式控制机对车牌信息进行采集，对车辆进出进行记录，并以车牌号作为车辆进出停车场的计时、计次和门禁管理的身份凭证，系统可通过出口岗亭收费、中央人工收费处收费、自助缴费机收费、微信公众号等方式进行缴费，实现车辆不停车进出停车场。系统具有车辆进出记录分析、收费记录分析、车主分类管理、收费规则制定、财务对账报表、设备状态监控等功能。 # 网络实施要求 - 汇聚交换机与接入交换机间距离小于90米，采用网线端口互联，布线使用超五类网线 - 汇聚交换机与接入交换机间距离大于90米小于500米，采用多模光纤接口互联，采用多模光纤 - 汇聚交换机与接入交换机间距离大于500米，采用单模光接口互联，采用单模光纤 - 线材要求： （1）所有的强电线缆要求采用低烟无卤阻燃线缆 （2）系统接地采用专用接地线，严禁用市电中性线或其他金属管来代替接地线 （3）系统线路必须设置漏电断路器保护 # 产品功能技术要求 ## 停车场出入口管理系统软件 ### 出口岗亭收费端功能要求 - 具备权限管理和交接班管理功能； - 自动匹配最佳入场车辆、实现自助计费； - 人工匹配支持：无牌车匹配、相似车牌匹配； - 车牌纠错，对出入识别不一致的车牌，可进行纠错； - 支持对无牌车及污损车辆的分类管理； - 支持月/季/年度用户、VIP用户自动放行功能； - 支持对已缴费的车辆的处理，自动放行； - 支持手动开闸，并保存开闸记录； - 支持现金券、时间券等停车优惠券减免停车费功能； - 具备根据停车场的特定运营需求编制开发不同形式的免费放行与计费规则； - 系统自动保存每条收费记录，用作统计分析和审计依据。 ### 中央收费端功能要求 - 具备权限管理与交班管理功能； - 中央收费后在出口岗亭处由系统识别车牌号码自动放行，超过出场免费时间的在出口岗亭处增收停车费； - 据车主提供车牌号码，进行收费； - 支持车辆图片及计费结果显示给用户确认，确保待收费车辆的正确性； - 支持停车优惠券、与出口岗亭收费类似； - 系统自动保存每条收费记录，用作统计分析和审计依据。 ### 后台管理端 - VIP及长租客户管理支持新增、冻结、删除、编辑年/季/月VIP等各种计费类型客户管理，通过车牌识别功能对各类客户车辆进行放行或收费管理； - 收费规则管理与设置支持添加、修改、删除收费规则，规则可灵活配置，无需修改程序即可满车场收费各种配置 - 停车券管理支持根据停车场的需求，添加不同面值的停车券，还可以对已经添加成功的停车券进行累加/不累加，启用/冻结、删除的管理。 - 免费放行车辆管理支持在后台系统中提前配置免费放行车辆，如：军警车辆、垃圾运输车等；收费员出口岗亭收费界面上直接选择免费车辆类型。 - 统计分析支持根据收费员、收费方式、支付方式、收费时间段、车主类型等条件的查看收费记录明细； - 支持按年、月、日、时查询在场车辆和车辆进出停车场明细； - 用户管理支持对收费员的管理，包括收费员的开户、权限分配、密码设置等功能； - 支持车场信息、在场记录处理、车流量查询、删除记录查询、黑名单管理等系统功能 ### 手机应用收费功能要求 微信支付：厂家提供微信支付通道，微信公众号里面功能包含：缴纳停车费、电子优惠劵自动抵扣停车费、停车记录查询、缴费账单查询、多车牌号绑定等功能等； ### 接口预留 消防联动接口，以便在发生重大灾情时，自动出入口或特殊通道打开，无障碍快速同行。停车场的收费数据通过网络可直接传输到财务系统。 ## 硬件设备功能要求 ### 一体式控制机（含道闸、车牌识别摄像机、控制系统） 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 车牌识别摄像机像素 |  |  | ≧200万 |  |  |  |
|  |  | 车牌识别摄像机最小照度 |  |  | 彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON) 黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) |  |  |  |
|  |  | 车牌识别摄像机快门 |  |  | 1/30秒至1/100,000秒 |  |  |  |
|  |  | 车牌识别摄像机传感器类型 |  |  | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |  |  |  |
|  |  | 车牌识别准确率 |  |  | 全车牌识别准确率：≥95% 字符数字识别准确率：≥99% （注：严重污损及无牌照车辆不计在内） |  |  |  |
|  |  | 道闸规格 |  |  | 起落杆速度直杆≤3秒、曲杆≤3秒、栅栏杆≤6秒 |  |  |  |
|  |  | 整机额定功率 |  |  | 300W |  |  |  |
|  |  | 核心控制板 |  |  | 工业级Cortex-A9 |  |  |  |
|  |  | 补光灯工作寿命 |  |  | 大于1000万次 |  |  |  |
|  |  | 喷涂工艺 |  |  | 高强三防烤漆 |  |  |  |
|  |  | 机箱材质 |  |  | 2.0mm冷轧钢板 |  |  |  |
|  |  | 防护等级 |  |  | IP54 |  |  |  |
|  |  | 通讯接口 |  |  | RJ45 10/100M自适应 |  |  |  |
|  |  | 工作温度 |  |  | -20℃~60℃ |  |  |  |
|  |  | 工作湿度 |  |  | 20%~95%,无凝结 |  |  |  |
|  |  | 工作电压 |  |  | AC 220V |  |  |  |
|  |  | 功能要求 - 摄像机前端硬件识别车牌（硬识别）； - B/S架构设计，内置出口收费端管理软件，支持程序远程升级，收费电脑无需安装收费管理软件，只需IE浏览器登录即可使用； - 车牌辅助识别功能,可识别车牌类型、车牌颜色； - 时间同步功能，确保整个系统时间一致； - 带有自动触发拍照功能； - 车牌辅助识别：无牌（车牌严重污损，无法识别时按无牌车辆处理）车辆单屏多画面，首屏检出率≥90%； - 异常放行率≤0.5%（严重污损及无牌车不计算在内） - 计费正确率：100% - 服务要求： - 1、全套设备（包括软件、硬件、人工等所有费用）质保≧五年。 2、维修响应时间，接到报修电话后，两小时内赶到现场维修。 3、设备全年的完好率＞99%。 4、工期：一个月。（注，因市政荷香路北延线工程，荷香路出入口可先布线，待市政荷香路北延线工程完工后再施工安装。） 5、设备施工安装包含拆除原有刷卡车辆管理系统，包括土建修补、地沟开挖回填等全包工程。 6、提供同类业绩证明文件三个或以上。 三、付款方式： 1、设备到现场后，凭发票20个工作日内支付合同总价的30%。 2、设备安装调试完成且通过验收合格后20个工作日内支付合同总价的60%。 3、质保期满后20个工作日内支付合同总价的10%（不计利息）。 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资质要求 |  | - 营业执照复印件盖公章（提交副本，原件备查）。 - 法人身份证、法人证明书、法人授权书、委托人身份证（复印件盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| 报名截止时间 |  | 2018年5月14日---2018年5月24日 |  |  |  |  |  |  |
| 投标文件递交地点及要求 |  | 投标文件递交地点：高明区人民医院门诊七楼总务科。 投标文件递交要求：报价函必须以密封形式递交。 |  |  |  |  |  |  |
| 评标时间 |  | 另行电话通知 |  |  |  |  |  |  |
| 评标地点 |  | 另行电话通知 |  |  |  |  |  |  |
| 采购联系人及电话 |  | 杨生，电话：88681902 |  | 监督投诉电话 |  |  |  | 0757-88828698 |